BIPOLI E CIRCUITI SEMPLICI IN REGIME SINUSOIDALE

I bipoli presi in considerazione sono supposti in regime sinusoidale permanente. Si ipotizzi un circuito attraversato da corrente it=IMsin(ωt)⇔IMej0=I con i seguenti elementi:

RESISTORE

Per un resistore di resistenza R=[Ω] percorso da una corrente it la Legge di Ohm varrà:

vt=Rit=RIMsinωt

Perciò in termini fasoriali si avrà:

V=R∙I

Si introducono la Reattanza X e l’Impedenza Z Resistiva, che sono entrambe rispettivamente identiche al valore di R:

XR≡ZR=R=[Ω]

La tensione e la corrente sono sempre in fase, legate in maniera lineare da R.

INDUTTORE

- In assenza di altre sorgenti, è noto come una spira o un circuito chiuso percorso da correnti generi un campo magnetico B. Di tale campo si può considerare il flusso autoindotto:

φaB=SB∙ndS

- Per definizione:

B=lμ0I4π dl×∆r∆r3

- Sostituendo:

φaB=Slμ0I4π dl×∆r∆r3∙ndS=Slμ04π dl×∆r∆r3∙ndS  L=induttanza=[H] I=LI

- Dalla legge di Faraday-Neumann-Lentz si ha che la forza elettromotrice autoindotta è:

V=fema=-∂φaB∂t=-∂(LI)∂t

- Nasce ovvero un’altra pila che si oppone alla corrente: la fema ai capi del componente si oppone alla variazione di corrente che lo attraversa. V è il potenziale indotto ai morsetti del circuito in questione.

- Per cui, secondo la convenzione dell’utilizzatore:

V=∂(LI)∂t

- Perciò in regime sinusoidale si avrà:

v(t)=L∂i(t)∂t

vt=LωIMcosωt=LωIMsinωt+π2

- Da qui si evince come i(t) debba essere una funzione continua e v(t) possa essere discontinua.

Perciò in termini fasoriali si avrà:

V=L∙dIdt=LωIMej0IMsin(ωt)Iejπ2j=jωL∙I

V=jωL∙I

Si introducono rispettivamente la Reattanza X e l’Impedenza Z Induttiva come:

XL=ωL=Ω; ZL=j∙XL=[Ω]

La tensione e la corrente sono sfasate di π2, in particolare I è in quadratura in ritardo rispetto a  V, o equivalentemente, V è in anticipo rispetto ad I.

CAPACITORE

- La corrente è definita dalla variazione di carica dell’istante di tempo:

it=dqtdt

- La relazione costitutiva del condensatore è:

qt=Cv(t)

Con C=[F] capacità del condensatore.

- Perciò:

it=Cdv(t)dt=CωVMcosωt=CωVMsinωt+π2

Da qui si evince come v(t) debba essere una funzione continua e i(t) possa essere discontinua.

- Perciò in termini fasoriali si avrà:

I=C∙dVdt=CωVMej0VMsin(ωt)Vejπ2j=jωC∙V

E dunque, rispetto alla tensione si ha

V=1jωCI

- Poiché 1jjj=jj2=-j ⟹ij=-j  e infine

V=-jωCI

Si introducono rispettivamente la Reattanza X e l’Impedenza Z Conduttiva come:

XC=1ωL=Ω; ZC=-j∙XC=[Ω]

La tensione e la corrente sono sfasate di π2, in particolare I è in quadratura in anticipo rispetto a  V, o equivalentemente, V è in ritardo rispetto ad I.

SERIE RLC

CIRCUITO RISONANTE

La legge di Ohm generalizzata a questo circuito vale:

VAB=VA-VB=VR+VL+VC=
=ZRI+ZLI+ZCI=
=I XR+jXL-jXC=
=I R+jωL-jωC=
 I R+jωL-1ωC=I∙Z

L’Impedenza Z prende dunque la forma di un operatore matematico:

Z=XR+jXL-XC=R+jωL-1ωC=[Ω]

Per cui

Z=XR2+XL-XC2; φ=arctanXL-XCXR

Poiché la Reattanza resistiva XR coincide con la resistenza ed è un numero reale: d’ora in poi si definiranno reattanze solo quelle induttive XL e capacitive XC, e cioè la parte immaginaria dell’operatore impedenza:

XRLCserie=ωL-1ωC

La risonanza si instaura allorché, considerando un circuito chiuso e senza perdite, il campo magnetico presente nell'induttanza genera, per via del suo naturale decadimento, una corrente elettrica autoindotta nel proprio avvolgimento che, scorrendo attraverso il circuito chiuso, carica il condensatore.

A sua volta il condensatore, scaricandosi, fornisce la corrente elettrica che, attraverso l'avvolgimento dell'induttore, rigenera il campo magnetico iniziale nello stesso: ripetendosi indefinitamente tale processo, si assiste all'instaurarsi del fenomeno della risonanza.

Si costringe l'energia ad oscillare tra il campo magnetico di un induttore ed il campo elettrico di un condensatore.

Si definisce pulsazione di risonanza quel valore ω che annulla la reattanza, e cioè la parte immaginaria dell’impedenza:

ωR=1LC

A cui è associata una frequenza di risonanza:

fR=ωR2π

STUDIO MATLAB RLC SERIE

Poiché al crescere della frequenza f cresce la pulsazione ω, anche la reattanza induttiva varierà linearmente in base alla relazione:

ω=2πf

Per quanto riguarda la reattanza capacitiva XC, essa è invece elevatissima alle basse frequenze e tende al corto circuito con frequenze altissime.

Alla frequenza di risonanza fr, l’unico ostacolo è costituito dalla resistenza R e, tanto più piccolo sarà il suo valore, tanto maggiore sarà la corrente assorbita dal circuito:

IR=VR

In tale condizione potranno quindi aversi elevati valori delle cadute di tensione sull’induttore L e sul capacitore C  tali da superare il valore della tensione V di alimentazione che viene imposta ai capi del circuito. Ciò accadrà per:

XL=XC>R

Il valore di sovratensione può risultare pericoloso per l’isolamento dei componenti circuitali, specie se è imprevisto il fenomeno di risonanza nel circuito di lavoro.

In risonanza la tensione richiesta dal condensatore è esattamente identica alla fem di autoinduzione della bobina. La tensione ai capi della resistenza coincide invece con quella totale.

Infine, dunque, data una frequenza f ed una pulsazione ω:

- Se X=ωL-1ωC>0 il circuito sarà di natura ohmico induttiva;

- Se X=ωL-1ωC=0 il circuito sarà puramente resistivo;

- Se X=ωL-1ωC<0 il circuito sarà di natura ohmico capacitiva;

La corrente in questo caso raggiunge il suo valore massimo, essendoci la sola resistenza a ostacolarne la circolazione. A valori sia inferiori che superiori della frequenza di risonanza, la corrente assume invece valori più bassi.

Si definiscono infine la Suscettanza B e l’Ammettenza Y, queste si misureranno in Siemens:

B=1X=[S]; Y=1Z=1R+jX=RR2+X2+jXR2+X2=[S]

STUDIO MATLAB RLC PARALLELO

CIRCUITO ANTIRISONANTE

Il circuito è antirisonante quando ad un particolare valore di frequenza (detta di antirisonanza) esso presenta la minima ammettenza, e quindi la massima impedenza equivalente.

Il circuito antirisonante e quello risonante visto sopra sono perfettamente duali.

Alla frequenza suddetta l’ammettenza assume il valore minimo, coincidente con la conduttanza G e anche la corrente totale è minima e in fase con la tensione. Addirittura, nel caso teorico di conduttanza nulla, la corrente totale assorbita dal circuito sarebbe nulla, con correnti nei rami L e C tendenti a infinito.

Al di sotto della fr prevale la suscettanza induttiva, con sfasamento negativo dell’ammettenza (ma con sfasamento positivo per l’impedenza, ovvero corrente in ritardo sulla tensione). Al diminuire della frequenza lo sfasamento tende a –90°. Al contrario succede per frequenze superiori alla fr: prevale l’effetto capacitivo e la corrente è in anticipo rispetto alla tensione. Al crescere della frequenza lo sfasamento tende a 90°.

OSSERVAZIONI OPERAZIONALI

- Due bipoli si dicono equivalenti se ai rispettivi morsetti stabiliscono la stessa relazione tra il fasore della tensione e quello della corrente, se presentano cioè la stessa impedenza equivalente ai morsetti dati.

- Ai fini della risoluzione, tensione e corrente si potranno ugualmente determinare dalle LKT e LKC, ammesso che la rete sia isofrequenziale, sono così si può applicare il metodo simbolico.

- Ad una rete comunque complessa, purché lineare, si potrà applicare sia Thèvenin che Norton, purché alla resistenza interna si sostituisca l’impedenza interna del generatore equivalente.

POTENZA

Siano:

vt=VMsin(ωt);it=IMsin(ωt-φ)

Poiché i valori efficaci sono definiti come:

V=VM2⇒VM=V2

I=IM2⇒IM=I2

Allora:

vt=V2sin(ωt);it=I2sin(ωt-φ)

- La POTENZA ISTANTANEA è: pt=vtit=VA Volt Ampère:

pt=vtit=V2sin(ωt)I2sin(ωt-φ)=2VIsin(ωt)sin(ωt-φ)=

Se sinαsinβ=12cosα-β-cosα+β:

=2VI12cosωt-ωt+φ-cosωt+ωt-φ=
=VIcosφ-cos2ωt-φ (*)

La potenza istantanea pt è dunque somma di un termine costante e di un termine fluttuante.

Mediando sul periodo si ottiene il valore del termine costante POTENZA MEDIA, ATTIVA o REALE P:

P=1T0Tpτdτ=VIcosφVMIM2cosφ=[W]

cosφ è il FATTORE DI POTENZA, Power Factor PF.

La potenza attiva è quella che fornisce il lavoro meccanico:

(*)=VIcosφ-cos2ωtcosφ-sin2ωtsinφ=
=VIcosφ1-cos2ωt-VIsinφsin2ωt=
=P1-cos2ωtPositivoTermineUnidirezionale-Qsin2ωtOscillanteTermine Fluttuante

Si definisce in questo modo la POTENZA REATTIVA Q, come valore di picco del termine fluttuante, misurata in Volt Ampère Reattivi:

Q=VIsinφVMIM2sinφ=[VAR]

La potenza reattiva è il contributo “sprecato” della potenza istantanea.

Termine unidirezionale della potenza istantanea:

1-cos2ωt

Termine fluttuante della potenza istantanea:

sin2ωt

Ci si chiede se sia possibile trasformare l’espressione della potenza istantanea nel dominio simbolico. Essendo la potenza il prodotto di due grandezze, tensione e corrente, che trasformiamo in fasori, non è una grandezza trasformabile nel dominio simbolico: non ha una espressione che la esprime secondo un valore massimo o un valore efficace.

Pertanto, data l’importanza dell’aspetto energetico dei circuiti, sarà necessario definire una potenza direttamente nel dominio simbolico.

Definisco a questo punto la POTENZA COMPLESSA

Dati:

V=VMejφV ;I=IMejφI

Scalando sia sui valori massimi che su quelli efficaci:

V=VM2⇒VM=V2

I=IM2⇒IM=I2

P=12VI=12VMejφVIMe-jφI=12VMIMejφV-φI=12VMIMejφ=VIejφVI=VM2ejφVIM2e-jφI=VM2IM2ejφV-φI=12VMIMejφ=VIejφ⇒
⇒P=12VIM=VIeff⇒
⇒VIcosφP+jVIsinφQ

P=P+jQ

Si vede inoltre come il modulo della potenza complessa sia pari a

A=P=P2+Q2=VI=[VA]

E lo sfasamento tensione-corrente φ è pari a

φ=φV-φI=arctanQP

TEOREMA DI BOUCHEROT

Il teorema di Boucherot particolarizza la conservazione delle potenze complesse.

Ammesso di aver usato la stessa convenzioni per tutti i bipoli del circuito si deve avere:

iPi=iPi+jiQi=0⇒iPi=0iQi=0

Altrimenti, se si è utilizzata la convenzione dei generatori sui generatori e la somma delle potenze generate è pari a Pg e quella degli utilizzatori sugli utilizzatori e la somma delle potenze utilizzate è Pu si ha, equivalentemente:

Pg=Pu

POTENZA DEL RESISTORE

Tensione e corrente sono in fase φ=0

V=R∙I

P=VIcosφ=VI=RI2=V2RQ=VIsinφ=0

P=P+j0=RI2=V2R

A=VI=RI2=V2R

È una potenza reale.

Essendo P≠0 il resistore è sede di fenomeni energetici dissipativi.

POTENZA DELL’INDUTTORE

La tensione e la corrente sono sfasate: I è in ritardo rispetto a V di φ= π2.

(o V è in anticipo rispetto ad I)

V=jωL∙I

P=VIcosφ=0Q=VIsinφ=ωLI2=V2ωL

P=0+jQ=jωLI2=jV2ωL

A=VI=Q=ωLI2=V2ωL

È una potenza immaginaria.

Essendo P=0 l’induttore NON è sede di fenomeni energetici dissipativi.

In più Qass>0.

POTENZA DEL CAPACITORE

La tensione e la corrente sono sfasate: I è in anticipo rispetto a V di φ= -π2.

(o V è in ritardo rispetto ad I )

V=-jωCI

P=VIcosφ=0Q=VIsinφ=-1ωCI2=-ωCV2

P=0+jQ=-j1ωCI2=-jωCV2

A=VI=Q=-1ωCI2=-ωCV2

È una potenza immaginaria.

Essendo P=0 l’induttore NON è sede di fenomeni energetici dissipativi.

In più Qass<0.

DESCRIZIONE DEI PROBLEMI

- Qcosφ;

- PQ;

- Psinφ;

- Pcosφ(rit.);

- Pcosφ (ant.)

In questo modo:

- In a) e b) il segno di φ si trova dal segno di Q;

- In c) il segno di φ si trova dal segno di sinφ;

- In d) ed e) rit.  e ant. Preciseranno se la corrente sarà in anticipo -π2, carico ohmico capacitivo; o in ritardo +π2, carico ohmico induttivo.

MISURE IN REGIME SINUSOIDALE

Il Voltmetro V e l’Amperometro A indicano il Valore Efficace delle grandezze misurate (rispettivamente tensione V e corrente I) e i loro morsetti non necessitano di alcuna orientazione, dato che il valore efficace è positivo per definizione.

Il Wattmetro W misura la potenza Attiva P.

È uno strumento dotato di due coppie di morsetti orientati, amperometrici e voltmetrici.

La misura che fornisce è il prodotto della tensione che attraversa i morsetti voltmetrici per la corrente che scorre tra quelli amperometrici per il coseno dell’angolo di sfasamento tra le due:

W=VIcos(VI)=VIcosφ=VIcosφV-φI

L’orientazione dei morsetti amperometrici corrisponde a quella della usuale freccia che entri nel morsetto contrassegnato dal +.

L’orientazione dei morsetti voltmetrici indica invece la tensione presa col verso della usuale freccia nella direzione del +.

La dipendenza della misurazione dall’angolo di sfasamento rende ragione alla necessità di orientare i morsetti: scambiare l’ordine di una coppia significa l’inversione del segno.

Inoltre, mediante l’impiego simultaneo di un voltmetro e di un amperometro e di un wattmetro è possibile valutare il fattore di potenza.

cosφ=WVI

L’indicazione fornita dal wattmetro inoltre ha senso fisico se la tensione e la corrente relative alle due coppie di morsetti sono riferibili ad uno stesso bipolo, del quale lo strumento misura la potenza attiva.